模块四    平面连杆机构

部分答案:

一、选择题答案：

1、a   2、b . c. f    3、d   4、c. b   5、a   6、b   7、d   8、c   9、a       10、c   11、b   12、c    13、a   14、a   15、a   16、b   17、b  18、c

19、a  20、a   21、c    22、a   23、a   24、a   25、d   26、b  27、b.  f

28、a   29、a   30、b   31、a    32、a

二、简答题答案（部分）

1.连杆机构为什么又称低副机构？它有哪些特点？

答：构件间全部由低副连接而组成的机构称为连杆机构，又称低副机构。平面连杆机构的特点如下：1）寿命较长。2）易于制造。3）可实现远距离操纵控制。4）可实现预定的运动轨迹或预定的运动规律。5）连杆机构的设计计算比较复杂繁琐，所实现的运动规律也往往精度不高。6）连杆机构运动时产生的惯性力难以平衡。

2.何谓“曲柄”？铰链四杆机构中曲柄存在的条件是什么？

答：铰链四杆机构中，与机架相连的杆称为连架杆，能作整周回转运动的连架杆称为曲柄。铰链四杆机构存在曲柄的条件是：（1）最短杆与最长杆长度之和小于其余两杆长度之和；    （2）曲柄或机架为最短杆。

4.何谓连杆机构的压力角和传动角？其大小对连杆机构的工作有何影响？

答：力F的作用线与其作用点速度方向所夹的锐角α，称为压力角，其余角γ称为传动角。α角越小或γ角越大，则使从动件运动的有效分力Ft就越大，机构的传动性能就越好，所以压力角α是反映机构传动性能的重要指标。在连杆机构设计中，由于传动角γ便于观察和测量，故常用γ角来衡量连杆机构的传动性能。

9.连杆机构中的急回特性的含义是什么？什么条件下连杆机构才具有急回特性？

答：在某些连杆机构中，当曲柄作等速转动时，从动件作往复运动，而且返回时的平均速度比前进时的平均速度要大，这种性质称为连杆机构的急回特性。连杆机构的急回特性取决于极位夹角θ的大小，θ角越大，K值越大，机构的急回程度越高，若θ＝0°，则K＝l，机构无急回特性。

13.何谓连杆机构的死点？

答：在不计构件的重力、惯性力和运动副中摩擦阻力的条件下，当机构处于压力角为90°（传动角为0°）的位置时推动从动件的有效分力为零。在此位置，无论驱动力多大，均不能使从动件运动，机构的这种位置称为死点。

三、判断题答案

1、√   2、√   3、×   4、√    5、×   6、×   7、√   8、×    9、√

10、×   11、√  12、√  13、×   14、√   15、×  16、×  17、√  18、√

19、×   20、√   21、×   22、√   23、√   24、√    25、√   26、√

27、√  28、√   29、×   30、√  31、√   32、×  33、×  34、×  35、√  36、√   37、×   38、×   39、√  40、√  41、√  42、×  43、√  44、√  45、×   46、√    47、×   48、×   49、√   50、×

五、填空题答案

1 转动  移动3 自身 飞轮    4 平面    5 回转副  基础      7 连续转动  连架杆    8 往复摆动    连架杆  10 曲柄   摇杆  曲柄   摇杆  11 曲柄摇杆   双曲柄   双摇杆    13 小于   等于   机架   曲柄    15 最短   整周旋转    17 曲柄摇杆   最短  18铰链四杆   大于   机架     20 储存能量  平稳   21摇杆  无穷大22 机架   摆动  双摇杆  23 固定件    24 3600   双曲柄   25 曲柄  26 匀速转动   变速27卡死   不确定     28 主动     从动    往复摆动    旋转   29 连杆   曲柄   共线   30从动  主动   等速旋转  往复摆动    31 死点  32 极位夹角  大于1 33  余角  34形状 相对长度 机架   35 压力角  传力  36 等速旋转   直线往复   37 非生产时间    工作效率     38 曲柄

六、计算题部分答案

1.

（a）                 (b)

解：40+110＜90+70           45+120＜100+70

且最短杆40为机架      且最短杆45为连架杆

双曲柄机构            曲柄摇杆机构

3.

解： 因AB为曲柄，显然AB应为最短，且四个构件的长度应满足杆长之和条件，即

AB最短＜30mm；lAB+lBC≤lCD+lAD       lAB ≤15mm

因此此机构为曲柄摇杆机构时 的最大值为15mm。

9.

解：

(a)                     (b)

50+100＞70+60        50+100＜90+70

不满足杆长条件     且最短杆的对边70杆为机架

双摇杆机构          双摇杆机构

11.

解： 因AD为机架，若此机构为双曲柄机构，则AD应为最短构件，而AB的长度有两种可能，或为最长，或为介于最长与最短之间。两种情况分别讨论如下：

当AB为最长时，根据杆长之和条件，有

①lAB ＞50mm时，lAD+lAB≤lBC+lCD         50mm＜ lAB ≤55mm

当AB介于最长与最短之间时，有

②lAB ＜50mm时，lAD+lBC≤lAB+lCD      45mm≤lAB ＜50mm

综合上述两种情况，可得此机构为双曲柄机构时lAB的取值范围为45mm≤lAB ≤ 55mm